Утверждаю

Операционный Директор

_______ _________

«_____» _______ 20__г.

Инструкция по охране труда и технике безопасности для операторов по добыче нефти и газа.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Оператор по добыче нефти и газа обязан:

- ознакомиться с записями в вахтовом журнале о работе предыдущей смены, распоряжениями руководителей работ, расписаться в приеме смены;

- проверить и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной защиты (запрещается в газоопасных местах находиться в обуви со стальными гвоздями и накладками, обслуживать вращающиеся части оборудования в длиннополой одежде, в шарфе или в платке со свисающими концами);

- проверить наличие и исправность инструментов, их соответствие характеру работ  и разместить их в безопасном и удобном месте.

- Требования безопасности во время работы

  - Совершая обход скважин, в процессе работы, оператор обязан следить за исправностью обслуживаемого им оборудования, устранять обнаруженные неисправности, а при невозможности – сообщать об этом мастеру или диспетчеру.

  - Во время работы механизмов запрещается:

- производить их ремонт, чистку, смазку или крепление каких либо частей;

- снимать ограждения или отдельные их части и проникать за ограждения;

- тормозить движущиеся части механизмов подкладыванием труб и других предметов, а также непосредственно руками или ногами.

  - Перед проверкой технического состояния и ремонтов механизмов и технологического оборудования оператор должен с соблюдением мер предосторожности, отключить их приводы и принять меры против случайного включения.

  - Механизмы можно пускать в ход только после удаления людей, не связанных с непосредственным их обслуживанием  за пределы опасной зоны, установки ограждения  и подачи специального сигнала.

  - При необходимости проведения ремонтных работ на трубопроводах находящихся под давлением подлежащий ремонту участок необходимо отключить задвижками с установкой заглушек и снизить в нем давление до атмосферного.

  - При обслуживании верхней части фонтанной арматуры оператор обязан пользоваться стационарной площадкой или переносной лестницей с площадкой.

  - Для смены штуцера и штуцерных патрубков следует закрыть задвижку на рабочем выкиде и вентилем снизить давление до атмосферного.

  - Оператор обязан каждую смену проверять наличие крепление болтов на фонтанной арматуре.

  - При работе в сероводорода содержащей среде, оператор должен:

- иметь при себе противогаз с подогнанной лицевой частью и индикатор на сероводород;

- знать правила безопасности и приемы оказания первой помощи при случаях отравления сероводородом.

  - Запрещается вести работы (смену задвижек, вентилей, крепление болтовых соединений и т.д.) на сосудах, трубопроводах, устьевой арматуре находящихся под давлением.

  - Запрещается эксплуатировать сосуд, если:

- давление в нем выше разрешенного, несмотря на все принятые меры;

- предохранительный клапан неисправен;

- в основных элементах сосуда обнаружены трещины, выпучены, значительное утоньшение стенок, пропуски или потение в сварных швах, течи в болтовых соединениях, разрывы прокладок;

- возник пожар непосредственно угрожающий сосуду под давлением;

- неисправен манометр, а определить давление по другим приборам невозможно;

- крепежные детали крышек и люков неисправны или их количество недостаточно;

- неисправен указатель уровня;

- неисправны контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации;

- прошел срок технического освидетельствования сосуда.

  - Эксплуатация предохранительных клапанов без пломб и с истекшим сроком проверки запрещается.

  - Подбирать манометр нужно с такой шкалой, чтобы предел измерений приходился на вторую треть ее, а красная черта по делению соответствовала разрешенному рабочему давлению в сосуде.

  - Манометром нельзя пользоваться если:

- отсутствует пломба или клеймо;

- истек срок проверки;

- стрелка его при снятии давления не возвращается к нулевой отметке шкалы;

- разбито стекло или имеются другие повреждения.

  - В зимнее время рабочие проходы, площадки, лестницы, и переходы должны очищаться от снега и льда. Оператор обязан следить за чистотой рабочих мест оборудования.

- Требования безопасности по окончании работы

  - По окончании работы оператор обязан:

- навести порядок на участках работы;

- произвести записи в вахтовом журнале;

- сообщить принимающей смене о неисправностях и нарушении технологического режима  работы скважин и оборудования, а также все распоряжения и указания руководящего персонала.

  - При круглосуточной работе, оставлять рабочее место до сдачи смены запрещается.