###### УТВЕРЖДАЮ

Операционный Директор ___________________

# «___» __________ 20__ г.

и н с т р у к ц и я

Охрана окружающей среды при разработке нефтяных и газовых месторождений ________

| Согласовано: Менеджер по производству | ___________________ | Agreed: Production Manager |
| --- | --- | --- |
| Разработано: Эколог |  | Prepared: Ecologist |

# 1.0 Введение

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и Политикой Компании ________ по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды HSE.01.,  нормативно-технических документов в области охраны окружающей природной среды, правил составления проектной документации по разделу "Охрана окружающей среды".

# 2.0 Назначение

Настоящая инструкция устанавливает требования по охране окружающей среды  при разработке нефтяных и газовых месторождений  Компании _________.

# 3.0 Сфера применения

Действие настоящей инструкции распространяется на все стадии  разработке нефтяных и газовых месторождений _________.

# 4.0 Ссылки

Закон об охране природы Республики Казахстан.

Правила разработки нефтяных и газовых месторождений РК.

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ на территории Казахстана.

Методические указания по организации и осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель.

# HSE.01.20.02 Процедура Экологические нормативы. Приложение «Разрешение на специальное водопользование».

HSE.01.20.01 Процедура Экологические нормативы. Приложение «Предельно допустимые выбросы в окружающую среду»

# 5.0 Определения

предельно-допустимая концентрация (ПДК)  загрязняющего вещества - экологический норматив, максимальная концентрация загрязняющего химического вещества в компонентах ландшафта, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени не вызывает негативных воздействий на организм человека или другого рецептора.

предельно-допустимый выброс (ПДВ)– научно-технический норматив, установленный из условия, чтобы содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха от источника загрязнения или совокупности источников не превышало нормативов качества воздуха для населения, растительного и животного мира.

Специальное водопользование – пользование водными объектами с применением сооружений или технических устройств. Забор воды из водопроводных систем и сброс в системы канализации водопользованием не является.

- Требования к оборудованию

  - Технические средства и технологические процессы должны иметь сертификаты на использование. Они должны предусматривать надежные и эффективные меры по предупреждению загрязнения окружающей среды вредными выбросами, использовать ресурсосберегающие и малоотходные технологии.

  - Оборудование устья скважины должно предотвращать возможность выброса и открытого фонтанирования пластовых флюидов.

  - Оборудование должно предусматривать применение специальных горелок и выбор оптимального режима работы факельных устройств, обеспечивающих полноту сгорания газа.

  - Технологическое оборудование и технологии должны обеспечивать соблюдение предельно-допустимых выбросов (ПДВ. HSE.01.20.01) и поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха ниже ПДК.

  - Содержание окиси углерода и углеводородов в выхлопных газах дизельных агрегатов не должно превышать нормы (ПДК).

  - Топливная аппаратура дизельных двигателей должна иметь возможность регулировки для снижения загазованности производственных территорий.

  - Отвод отработанных газов дизелей должен осуществляться через гидрозатвор и дымовые трубы, высота которых рассчитывается согласно нормативным требованиям, обеспечивающим рассеивание отходящих газов до санитарно-гигиенических норм.

  - Необходимо осуществлять контроль за коррозионным состоянием, шлейфов, трубопроводов и оборудования. Выявлять скважин с высокой обводненностью и усилено контролировать их шлейфы.

  - Дозирование и подачи метанола, ингибиторов коррозии и т.д., должно производится по герметичной схеме.

- Требования к химическим реагентам

  - Используемые реагенты, повышающие растворимость минеральных солей в воде, препятствующие их отложению на стенках НКТ, ингибиторы коррозии, гидратообразования скважинного и промыслового оборудования, должны иметь ПДК и ЛД50 (паспорта).

  - Запрещается применять озоноразрушающие реагенты, необходимо  максимально сократить применение реагентов I и II класса опасности. В случае их использования предусмотреть вывоз отходов, содержащих такие вещества и специальные условия захоронения.

  - Для детоксикации сероводорода использовать природные добавки.

- Требования к ведению процесса

  - Производить регулярный контроль за состоянием скважин и нефтепромыслового оборудования. В программу обязательных гидродинамических и промыслово-геофизических исследований на месторождениях должны включаться контроль подземных утечек и межпластовых перетоков.

  - Строго соблюдать технологический режим эксплуатации скважин и промыслового оборудования, утвержденный в установленном порядке.

  - В случае эксплуатации дефектных скважин необходимо предусмотреть режимы, предусматривающие охрану окружающей среды, а так же план ремонтно-восстановительных работ.

  - Необходимо контролировать герметичность скважинного и промыслового оборудования для сокращения утечек добываемого газа. Не допускается выброс попутного нефтяного газа без сжигания на факеле. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух не должен превышать установленные нормативы (HSE.01.20.01. ПДВ).

  - Освоение скважин после бурения и капитального ремонта следует производить при оборудовании устья скважины герметизирующим устройством, предотвращающим разлив жидкости и открытое фонтанирование.

  - При обводнении скважин необходимо выявить источники обводнения.

  - При появлении подземных утечек и межпластовых перетоков необходимо ликвидировать их причину.

  - Производить полную утилизацию промысловой сточной воды закачкой в пласт. В противном случае пластовые воды должны сбрасываться в гидроизолированные пруды испарители, после предварительной очистки от нефти или конденсата.

  - Водопотребление и водоотведение должно осуществляться в пределах разрешения на спецводопользование HSE.01.20.02.

  - Производить учет забора технической воды.

  - Все ТМЦ, хранящиеся и использующиеся на территории промыслов  должны быть размещены в таре, предотвращающей испарение, сброс на рельеф местности.

  - Не допускать сброс углеводородов, промышленных и бытовых сточных вод, растворов, хим. реагентов, отходов в водоемы и на рельеф местности.

  - В случае сброса загрязняющих веществ в ОС произвести локализацию загрязнения,  сбор и утилизацию загрязняющих веществ. Если это не возможно, собрать и вывести на специально отведенные участки загрязненный грунт.

  - Шлам зачистки емкостей, промыслового оборудования и шлейфов необходимо собирать и вывозить для переработки на специализированные предприятия.

  - Движение транспорта и спецтехники осуществлять только по специально построенным дорогам, согласно утвержденных «Схем движения техники по территории месторождения», обеспечивающих безопасное движение, не вызывающее нарушения растительного и почвенного покрова.

- Дата вступления в действие

Дата вступления в действие данной Инструкции _____ 20__ г.

- Истечение срока действия / Пересмотр

Срок пересмотра данной Инструкции не позднее _____ 20__ г.